流体力学2

流体の運動:

流体の流れの中の一点に着目して，その点の速度(u)，圧力(p)，密度()などは，その流れが非定常流なら，その位置の座標と時間の関数で表される．一般に次のような関係が成り立つ．

u = u(x, y, z, t),　p = p(x, y, z, t),   = (x, y, z, t)      (12)

定常流の場合には時間tが関係しないので

∂u∂t=0，∂p∂t=0，∂ρ∂t=0　　　　　　　　　　　　(13)

となる．

流体の連続方程式

連続の式とも言う．いわば，これは質量保存則である．ある固定空間を想定して，単位時間当たりにその空間を通り抜ける流体量の収支を質量保存則に準じて定式化したものである．

x-y座標の二次元系で考えてみよう．二次元で考えるということは単に平面流を意味するのではない．x-y面に垂直にz軸をとるとすると，z軸方向では全ての量が一定であるということを意味する．つまり，ある量をE(x, y, z, t)とすると

∂E∂z=0

を意味し，zには無関係であるので，ある量E(x, y, z, t)はE(x, y, t)で表現できるのだ．

右図に示されているように，奥行きを1とし，辺長がdx，dyの微小要素を考え，単位時間当たりにその微小要素に流入する質量と，その要素から流出する質量に着目しよう．一般に流体はある速度でこの要素を斜めに横切るが，x方向，y方向の速度成分をu, vとする．単位時間当たりにその要素に流入する量は，x軸に平行に入り込む質量線分qxとy軸に平行に入り込む質量成分qyの和である．qxおよびqyは図から明かなように，

qx=(ρu)xΔy⋅1=(ρu)xΔy，qy=(ρu)yΔx⋅1=(ρu)yΔx

である．流出する質量成分qx+x , qy+yは

qx+Δx=(ρu)x+ΔxΔy=[(ρu)x+Δ(ρu)x]Δy，

qy+Δy=(ρv)y+ΔyΔx=[(ρv)y+Δ(ρv)y]Δx

で与えられる．したがって，この微小要素に流入する流体質量から，流出していく流体質量を差し引くと，単位時間当たりにこの微小要素に残った流体質量が得られる．すなわち

qx+qy−qx+Δx−qy+Δy=−[Δ(ρu)xΔy+Δ(ρv)yΔx]

=−[Δ(ρu)xΔx+Δ(ρv)yΔy]ΔxΔy　　　　　　　　　　　(14)

が得られた．これだけの流体質量が単位時間当たりに増加したのであるから，質量保存則によって，その要素内の密度は変化する．ある時刻tにおける密度(x, y, t)をとすると，その要素内の質量は(x, y, t)xyである．したがって，微小時間t後にはに(x, y, t+t)xy=[(x, y, t)+()t]xy変化し，単位時間当たりの質量増分はつぎのように計算される．

[ρ(x,y,t)+Δ(ρ)t]ΔxΔy−ρ(x,y,t)ΔxΔyΔt=Δ(ρ)tΔtΔxΔy　　　　　　　(15)

したがって，式(14)で示される質量増分は式(15)のそれと等しいので，

Δ(ρ)tΔtΔxΔy=−[Δ(ρu)xΔx+Δ(ρv)yΔy]ΔxΔy

上式両側の極限を求めて，整理すると

∂ρ∂t+∂(ρu)∂x+∂(ρv)∂y=0　　　　　　　　　　　　　　　　　(16)

となる．(16)式は流体の連続方程式である．

非圧縮流体の場合には，=一定であるから，

∂u∂x+∂v∂y=0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17)

となる．

z軸方向では全ての量が一定ではない場合，連続方程式は

∂ρ∂t+∂(ρu)∂x+∂(ρv)∂y+∂(ρw)∂z=0　　　　　　　　　　　(18)

である．

オイラーの運動方程式

体積力と面積力：微小な流体要素に働く力は体積力と面積力の二種類がある．体積力は一般に長距離の作用力で，流体内部に直接作用することができるものである．重力，非慣性系での遠心力，コリオリ力などがその典型である．これらは質点の力学でおなじみである．この力は個々の質点に直接作用することから，体積要素内の全ての物質に同等に作用し，十分小さな体積要素に対し，体積力はその質量に比例する．面積力は短距離の作用力を表す．面積力は微視的な分子間相互作用，あるいは分子運動に直接由来し，圧力などはその代表的例である．

流れている流体が非粘性であるという仮定の元に成立する運動方程式である．したがって，非粘性流体の運動論の基礎となるものであり，極めて重要な方程式である．この運動方程式は慣性力が外力に等しいという基本的な考えを導入することによって誘導できる．二次元系で考えてみよう．まず，流体の慣性力を知るために，加速度から求めてみよう．速度成分u, vはx, yおよび時間tの関数であるので，速度の増分du, dvは全微分の考え方から，

du=∂u∂xdx+∂u∂ydy+∂u∂tdt

dv=∂v∂xdx+∂v∂ydy+∂v∂tdt

(従来:Δu=u(x+uΔt,y+vΔt,t+Δt)−u(x,y,t)=∂u∂xuΔt+∂u∂yvΔt+∂u∂tΔt+O((Δt)2))

で与えられる．求めるべき加速度はdu/dt, dv/dtであるので，上式の両辺をdtで割ると，

dudt=∂u∂xdxdt+∂u∂ydydt+∂u∂t　　　　　　　　　　　　　(19a)

dvdt=∂v∂xdxdt+∂v∂ydydt+∂v∂t　　　                    (19b)

となる．この(19)式において

dxdt=u，dydt=v

の関係を導入すると

dudt=∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y　　　　　　　　　　　　　(20a)

dvdt=∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y　　　　　　　　　　　　 　(20b)

が得られ，これが流体の加速度である．したがって，ニュートンの第二法則に準じて，(加速度)(質量)=(外力)の関係を適用してみよう．そのとき，流体に働く外力としては，圧力によって生ずる面積力と，考えている要素の質量に比例する体積力(重力)が考えられる(右図)．図に示されるように圧力pによって生じる面積力は

x軸正方向に:pdy−(p+∂p∂xdx)dy=−∂p∂xdxdy　　　(21a)

y軸正方向に: pdx−(p+∂p∂ydy)dy=−∂p∂ydxdy　　　(21b)

また，単位質量当たりの体積力をx軸方向にFx，y軸方向にFyとしよう．

さて，ここで考えている流体要素は図に示されているように，奥行きの長さが1である辺長dx，dyの微小要素であるから，その微小要素の質量はdxdyである．したがって，運動方程式は

ρdxdy(∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y)=ρFxdxdy−∂p∂xdxdy

ρdxdy(∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y)=ρFydxdy−∂p∂ydxdy

となり，これを整理すると次式を得る．

∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y=Fx−1ρ∂p∂x∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y=Fy−1ρ∂p∂y　　　　　　　　　　(22)

これが求めるべき二次元流に対するオイラー(Euler)の運動方程式である．(注意:粘性がない流体の場合)．

流体の発散(convergence and divergence)

(17) 式に(=∂∂xi+∂∂yj)を使うと

∇⋅v=0

が得られる．∇⋅vはdivvのように記述することが多い．実際の大気の運動を想像しながら，∇⋅v>0 (divergence)と∇⋅v<0 (convergence)を考えてみよう．物理的な現象は?—高気圧と低気圧

渦運動と渦無し運動

流体の速度ベクトルv(u,v,w)から

ω=rotv=∇×v

というベクトル演算によって導かれるベクトルω(ξ,η,ζ)を渦度(vorticity)という．成分で書けば

ξ=∂ω∂y−∂v∂z，η=∂u∂z−∂w∂x，ζ=∂v∂x−∂u∂y

である．速度ベクトルvについて流線，流管を定義したのと同様に，渦度ベクトルについても渦線，渦管(うずくだ)を定義することができる．すなわち，その上の各点における接線がその点での渦度ベクトルの方向に一致するような曲線が渦線(votex line)である．また，小さな閉曲線を通る全ての渦線によって形成される管が渦管(vortex tube)である．

=0の時流れは渦無し(irrotational)であるといい，0の時流れは渦がある(rotational)，または渦運動をするという．例としてζ=∂v∂x−∂u∂yを幾何学的なイメージを見よう．