流体力学1

(基本的な概念を紹介する．)

流体は，気体および液体の理想化である．力を加えれば，どこまでも変形を続ける．しかし，この変形の速さと力の間に一定の関係があり，この関係を用いて流体の運動方程式を導くことができる．最も単純な非圧縮性完全流体に対しては，その運動は運動方程式だけで決定され，そこでは，エネルギーと渦度の保存則が成り立つ．

概念と表す量：

流体粒子：流体力学で考察の対象とするのは巨視的な物質の流動現象である．流体の微小体積Vをとったとき，そこにはいつも十分な数の分子が含まれるような大きさで考えることを意味する．このときl = (V)1/3が長さのスケールとなる．l はたとえ巨視的には無限小の長さであったとしても、分子間の距離に比べたら十分長いと仮定する．このような性質をもつ流体の単位が流体粒子と呼ばれる．

完全流体では，隣りあった2つの部分が及ぼし合う力は境界面に垂直な圧力であるが，その圧力の大きさは単位面積に換算して測られる．すなわち，圧力pの時，微小面積dSを通して働く力はpdSである．さて，完全流体では，任意の点Pにおける圧力は全ての方向に等しい値をとる．すなわち，圧力はPを通る平面のとり方によらない．

さて，流体の運動を論ずる際にまず考えるべきことは，どんな量が求まれば流体の状態がわかったといえるかということである．それには

(i) 運動学的な量として　　流体の速度

(ii) 物理量として　　密度，圧力，温度，内部エネルギー，エントロピー，…

が考えられる．速度はもちろんベクトルであるから，その3つ成分を知る必要がある．物理量としてはいろいろ考えられるけれども，熱力学から知れるとおり，独立に変化し得るのは2つだけである．たとえば，密度と圧力が求まれば，温度，内部エネルギーなどは密度と圧力の函数としてただちに知れるからである．

結局，流速と2つの物理量，つごう5つの量が流体の各点で求められば，流れの状態が完全に知れるからである．

連続体の記述:

ラグランジュ記述(Lagrangian description):　連続体を構成する各点の運動を時間的に追跡する方法である．いま時刻t=0に座標(a, b, c)の点にあった流体粒子が時刻tに占める位置を(x, y, z)とすれば，x, y, zはa, b, c, tの函数になる:

x=f1(a,b,c,t)，　y=f2(a,b,c,t)，　z=f3(a,b,c,t)

これらの函数形が知れれば，流体の運動は完全にわかる．また，a, b, cは個々の流体粒子を表すような変数であれば何でもよいので，必ずしもt=0ときの座標であれば何でもよい．a, b, cを一定に保ち上式をtに微分すれば

u=∂x∂t，v=∂y∂t，w=∂z∂t

∂u∂t=∂2x∂t2，∂v∂t=∂2y∂t2，∂w∂t=∂2z∂t2

は明かにその流体粒子の速度および加速度を表す．

オイラー式記述(Eulerian description):　各瞬間において空間の各点における流れの有様(ありさま)を調べる．すなわち，流体の速度，圧力，密度など流れを特性つける量をx, y, z, tの函数として論ずる方法である．つまりラグランジュの方法では流体の個々粒子の歴史を問題とするのに対して，オイラーの方法では各瞬間ごとに流れの有様を一望のもとに見渡すわけである．したがって，x, y, zはラグランジュの方法では従属(じゅうぞく)変数であるのに対して，オイラーの方法では独立変数である点に注意しなければならない．

I．流れと流線

流体は，力が働ければどこまでも運動を続けるため，流体の運動を全体として記述することが必要である．流体の運動を流れ(flow)という．流れの記述には，流体の速度u(r,t)の場として表すことである．

流線:ある時刻tにおいて，流れの中に1本の空間曲線をとり，曲線上の各点で速度ベクトルu(=ui+vj+wk)が曲線の接線となるようにするとき，この曲線を流線(stream line)という．

流線上の1点rにおける流線の微小部分の長さをds，その点での接線方向の単位ベクトルをlで表すとき，ベクトルds=ldsを流線の線要素という。流線の定義により，

ds//u(r,t)　　　　　　　　　　　　(1)

でなければならない．線要素を座標成分に分けて，ds=(dx, dy, dz)と書けば，式(1)は，

dxu(r,t)=dyv(r,t)=dzw(r,t)　　　　　(2)

のように表される．

(2)式は，任意の時刻tにおいて，変数x，y，zに対する2つの独立な常微分方程式を与える．それらの解を，C1，C2を積分定数として，

f1(x,y,z,t)=C1　，　　　f2(x,y,z,t)=C2　　　　　　(3)

と書けば，流線は，(3)の与える2枚の曲面の交線として決定される．それぞれの流線は2つの定数C1，C2をパラメターとして含むから，これらの定数を連続的に変化させば，連続無限個の流線が得られ，流れの場全体を流線群で埋め尽くすことができる．

流線は1時刻tにおける流れの場を表すものであるから，オイラー方式による流れの幾何(きか)学的表現に他ならない．この場合，時間tはパラメターであり，流れの場，したがって流線は，一般に時間とともに変化する．しかし，流れが時間的に変化しない場合には，流線ももちろん変化しない．このような流れを定常流(stationary flow)という．

流管: 流れの中に任意の閉曲線をとり，曲線上の各点を通る流線によって作られる曲面を流管(stream tube)という．流管の面上の任意の点における法線方向の単位ベクトルをnとするとき，

nu(x, t)　　　　　　　　(4)

でなければならない．流管も流線と同様，1時刻において定義された曲面であり，一般に時間とともに変化する(右図)．

定常流の場合には，流管について質量の保存則を考えることができる．この場合，流管は空間に固定された曲面であるが，流管を互いに交わらない2つの断面S，S’で切とったものを考え，切り取られた流管をS’’とする．定常流では，面S，S’，S’’によって囲まれた体積内の流体の質量は変化しないから，これらの面を通過する質量の流出入は全体として0であり，

(−+S'+S'')(ρu⋅n)dS=0　　　　　　　　　　　　(5)

が成り立つ．ただし，法線ベクトルnは，面Sでは内向き，S’，S’’では外向きにとっている．ところが，流管面S’’の上では，(4)によって積分は0となるから，上式は

(ρu⋅n)dS=(ρu⋅n)dS=一定=M　　　　　　　　　　(6)

と書ける．すなわち，定常流においては，流管を単位時間内に通過する流体の質量である質量流量(mass flux)Mは，どの断面においても一定であり，流管に固有の不変量になっている．これを流管の連続の法則という．

とくに，流体が非圧縮性で，密度が一定である場合，(6)式は

(u⋅n)dS=(u⋅n)dS=一定=Mρ=Q　　　　(7)

となる．すなわち，非圧縮性流体の定常流において，流管を単位時間内に通過する流体の体積である流量(flux)Qが，どの断面においても一定であり，流管に固有の不変量である．この流量Qを流管の強さという．

極めて細い流管を考え，その直断面積をで表せば，流速の大きさq(=|u|)は断面内で一定とみなしてよいから，(7)式は，

Q = q = 一定

となる．すなわち，非圧縮性流体においては，微細な流管の直断面積を流速qとの積qが，どの断面においても一定であり，流管は流れの速いところでは細く，遅いところでは太くなっている．

流跡線: 流線と流管は，いずれもオイラー方式による流れの幾何学的記述であるが、日常の流れ、とくに拡散現象などの観測は，ラグランジュ方式によることが多い．ラグランジュ方式に従って，1つの流体粒子が時間の経過とともに移動する軌跡を考え，これを流跡線(path line)という．流体粒子が微小な時間dtの間に流跡線に沿って線要素dsだけ動いたとすると，定義から明らかに，

ds = u(x, t)dt　　　　　　　　　　　　　　　　　(9)

となる．(9)式は，座標成分に分ければ，

dxu(r,t)=dyv(r,t)=dzw(r,t)=dt　　　　　　　　　(10)

と書ける．(10)式は，流線に対する(2)式とは違って，従属(じゅうぞく)変数x，y，zに対する3つの独立常微分方程式を与えている．その一般解は，C1，C2，C3を積分定数として，

f1(x,y,z,t)=C1　;　f2(x,y,z,t)=C2;　f3(x,y,z,t)=C3　　　　(11)

と書くことができる．(11)式の３つの式から時間tを消去すれば，時間を含まない2つの式が得られるが，それらの式が与える曲面の交線として，流跡線が，３つの積分定数を含む形に求められる．

流跡線の方程式(10)を，流線の方程式(2)と比較すれば分かるように，各時刻tに置いては，流跡線の線要素は流線の線要素と一致している．ただ，流線は一般に時間tとともに変化するため，流跡線はどの時刻の流線とも一致しない．しかし，各時刻における流線の線要素を連ねたもの，すなわち，それらの流線の包絡線となっているのである．定常流の場合には，流線は時間的に変化しないから，流跡線はもちろん流線と完全に一致する．