流体力学3

ベルヌーイの定理

右図の流管のA，B部分に，tの間に出入する流体が運び込んだり運び出すエネルギーを調べよう．簡単のため非圧縮流体の場合を考えると，A(入)とB(出)とで

運動エネルギーは　12ρSAVAδt⋅VA2　，12ρSBVBδt⋅VB2

重力の位置エネルギーは　ρSAVAδt⋅gzA　，ρSBVBδt⋅gzB

となっている．AとBの間の流管内のエネルギーの出支を考えるには，このほかに，上図でA’B間の部分の流体が力を受けて移動しているのでその仕事を計算に入れなければならない．流管の側面のところに働いている力は，完全流体であるという仮定によって，面に垂直な圧力であり，運動の方向と垂直であるから仕事をしない．仕事を考えねばならないのはA’，B両端の断面の部分だけである．その圧力の強さをpA, pBとすると，力はpASA, pBSBであり，それによってVAt, VBtだけそれぞれ働いているので，

pASAVAδt−pBSBVBδt

がtの間になされた仕事である．

以上を総計し，定常流であるからABの間のエネルギーの出入は0であることを考えると

12ρSAVAδt⋅VA2-12ρSBVBδt⋅VB2+ρSAVAδt⋅gzA-ρSBVBδt⋅gzB

+pASAVAδt−pBSBVBδt=0

となる．連続の式によりSAVA=SBVBであるから，これで全体を割れば

12ρ⋅VA2+ρ⋅gzA+pA= 12ρ⋅VB2+ρ⋅gzB+pB

あるいは，一本の流線に沿って

12ρ⋅V2+ρ⋅gz+p= 一定　　　　　　　　　　(1)

という関係が得られる．これをベルヌーイの定理という．

このベルヌ―の定理で，一つの流管に沿って重力位置エネルギーの変化が無視できる場合，流速が大きくなると，静圧は小さくなることは分かった．

マグヌス効果

流体の一様な流れの中に円柱や球を置いたときの流線は下図(a)のようになるが，これらに流れを垂直な軸の周りでの回転を与えておくと，実在流体には必ずある粘性によって流体か引きずられるために，流線は図(b)のゆになる．連続の式から分かるように，流線の込み入ったところは隆作が大きくなり，ベルヌーイ定理によって静圧は小さくなる．したがって，図(b)の上と下とで圧力差(上で小，下で大)を生じるために，球または円柱は上向きの力を受けることになる．これをマグヌス効果と呼び，回転させながら投げたボールがカーブするのはこの効果による．

問：飛行機の羽はどう．

トリチェリーの定理

水槽の水を下の方にあけた小さい穴から流出させるような場合には，流線は右図のようになる．穴が小さければVA=0と見てよく，pA=pB=大気圧であるから，ベルヌーイの定理は

ρgzA=12ρVB2+ρgzB

となり，zA - zB = hとして

VB=2gh　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)

が得られる．この結果をトリチェリーの定理という．

問：上図の水槽を地面から高さHの台の上に置いたところ，Bから水平に出た水は，地上でBの真下からlだけ離れた点に落ちた．このときl=2(Hh)1/2となることを示せ．

ピトー管

流速の測定に用いられるピトー管は右の図のような装置である．速さVの一様な流れの中にこれを図のように置くと，Bのところで流体は静止するのでそのの圧力をpとすると

12ρV2+p0=p　　　　　　　　(3)

が成り立つ．ゆえにp-p0を測ればV=[2(p-p0)/]1/2によってVが求められる．

粘性と抵抗

実在の流体は必ず粘性を持ち，右図のような速度こう配(Vx/y)があると，これをなくそうとするように接線応力(内部摩擦力)が働く．いま考えている点の近傍で流速をx方向とし，Vxがyの関数として変化している場合を考えると，xz面の両側の部分はVx/yに比例した接線応力を及ぼし合ったいる．その向きはこのVx/yをなくそうとするように，つまり図では上側は下側に右向きの力を及ぼし，下側は上側の部分に左向きの力を及ぼす．単位面積当たりのそのような力の強さをfとすると

f=η∂Vx∂y　　　　　　　　　　　　　　　(4)

と表せる．比例定数をその流体の粘性率という．

一様な太さの円管内で流体が定常流を作っている場合を考える．粘性によって管壁のところの流速は0になり中心に近づくにつれて速くなり，右図(a) のような速度分布になる．速さVは中心軸からの距離rだけの関数V(r)になっている．いま，中心軸からの距離がrとr+drの円筒面がはさむ薄い円管状部分(長さl)を考える．内側の円筒面(面積2rl)には単位面積当たり  -(dV/dr)rの力(dV/dr<0のとき正の向き)が働いているから，これに面積を掛けたものは-2l(rdV/dr)rとなる．外側の面にはこれと逆向きに2l(rdV/dr)r+drの力が働いている．これを合わせたものは，いつも使う関係f(x+dx)-f(x)=(f/x)dxを用いると

2πlηddrrdVdrdr

と表される．この力(<0)があるにもかかわらず流体定常的流れるのは両端にかかっている圧力差による．圧力差をpとすると，いま考えている円管状の部分が受けている力は、切口の面積2rdrを掛けた2rpdrであるから，

2πlηddrrdVdr+2πrΔpdr=0

がある．これで

ddrrdVdr=−Δplηr

が得られる．積分して

rdVdr=−Δp2lηr2+C

であるが，r=0のときに両辺が等しいためにはC=0でなくてはならない，したがって

dVdr=−Δp2lηr　　　　　　　　　　(5)

となる．これをもう一度積分し，管壁r=a(管の半径をaとする)でV=0という条件を用いると

V=Δp4lη(a2−r2)　　　　　　　　(6)

となって，図(a)のような放物線の速度分布が求められた．

一様な流れのなかに置かれた物体や，静止流体中を動く物体は，流体から抵抗を受ける．抵抗の原因が粘性にあることである．粘性流体は物体の表面では物体にくっつき，それに引きずられるので，物体の表面の近くには速度こう配ができる．そのために内部摩擦力を生じ，それが抵抗の原因になる．物体と流体の相対速度が小さくて流れが層流のときの抵抗はこのようにして生じ，粘性抵抗と呼ばれる．それを相対速度，粘性率，物体の大きさに比例することが知られている．特に，半径aの球の場合の抵抗力は

F=6πaηV

になることが分かっている(ストークスの法則)．

Vが大きいと流れは不安定となり，物体の背後に不規則な乱流を生じ渦がたくさんできる．この部分の圧力は前側に比べてずっと低くなるので，物体は大きな抵抗を受ける．このときの抵抗はいわば流体が物体にぶつかって受け止められるために生じると考えてよい．流体の運動量はVに比例し，単位時間に物体が受け止める流体の体積はVSに比例する(Sは流れ方向からみた物体の断面積)から，この抵抗は

F = CV2S

となる．Cは物体の形によって決まる定数である．

粘性を考えているときの流体運動方程式：

∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y=Fx−1ρ∂p∂x+ηρfx(u,v)∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y=Fy−1ρ∂p∂y+ηρfy(u,v)

ここで，粘性が流体の運動に対してとても重要な役割を担っている．その役割は運動量の輸送である．

問：大気の運動で考えてみよ．