電磁気学3

電　流

電流：導体内の2点間に電位の差があると導体内には電場が生じ，自由に動くことの出きる電荷があると、正電荷は電場の向きに，負電荷は反対向きに力を受けて移動する。この現象を電気伝導といい，電気の移動を電流という。電気が移動すれば，導体内2点の電位差はやがて0になり電流は止まる。金属などの導体を流れる電流は，自由電子の移動によって生じる。

電流の単位：1秒間に1Cの電量が運ばれる場合をとり1アンペア(記号：A)という。I[A]の電流がt[s]間流れるとき，運ばれる電気量Q[C]は次の式で表される。

Q = It

オームの法則：ドイツの物理学者オームは，導線上の2点間の電圧V[V]と，その導線を流れる電流I[A]とは比例することを発見した(VI)。比例定数をRとすると次の式で表される。

V = RI

これをオームの法則という。Rは導線の材質や長さ・太さなどによって決まる定数である。電圧Vが同じ時，Rの大きい導線ほど電流は流れにくくなる。このため，Rは電気の流れにくさを示す物理量で，電気抵抗(又は単に抵抗)という。電気抵抗の単位は，導線上の電圧1Vの2点間を流れる電流が1Aの時，2点間の抵抗を1オーム(記号：)として表す。補助単位として，キロオーム(記号：k)，メグオーム(記号：M)も使われる。

*抵抗率：オームは，導線の抵抗R[]がそれの長さl[m]に比例し，断面積S[m2]に反比例すること，及び同じ長さ，断面積でもその材質によって異なることも見出した。すなわち

R=ρlS

比例定数をその導線の材質の抵抗率(又は比抵抗)という。たとえば金の抵抗率は2.410-8･m　(20oC)である。抵抗は電子が移動するときに導体内の陽イオンと衝突による移動を妨げる(さまたげる)抵抗力である。

*導体中の単位面積当たりの自由電子数をn [1/m3]とすると，単位時間に導線の直断面を通過する電子の数はnvS [1/s](vは電子の平均移動速度)となり，電流の強さI [A] は

I=envS　(eは一つ電子の帯電量，約1.602210-19Cである)

電気抵抗の接続:

直列接続:抵抗の値がR1, R2, …[]の抵抗R1, R2, …を直線状に連結するとき，これを直列接続という。両端に電圧V [V]を与えたとき，各抵抗の両端の電圧をV1, V2, …[V]とすると，V=V1+V2+…となる。導線を流れる電流I[A]は，どの抵抗にも同じように流れるから一定である。したがって，オームの法則から

V1=R1I, V2=R2I, …である。

ゆえに，V=V1+V2+…=(R1+R2+…)Iとなる。合成抵抗をR []とすると，V=RIであるから，次の関係が得られる。

R=R1+R2+, …

また，それぞれの抵抗による電圧差の比は次の式のようになる。

V1:V2:…=R1:R2:…

並列接続:各抵抗の一端どうしと他端どうしをそれぞれ連結する場合を並列接続という。このとき，各抵抗の両端の電圧は同じV[V]となるが，全体を流れる電流I[A]は各抵抗に分かれて，それぞれの抵抗をI1，I2，…[A]の電流が流れる。I=I1+I2+…　また，V=R1I1=R2I2=…である。

ゆえに，I=I1+I2+…=V/R1+V/R2+…=(1/R1+1/R2+…)V

合成抵抗をR[]とすると，I=V/Rであるから，次の関係が得られる。

合成抵抗 1R=1R1+1R2+...

また，それぞれの抵抗を流れる電流の比は次の式のようになる。

電流の比　I1:I2:...=1R1:1R2:...

直流回路:電池内部の抵抗を忘れないこと。

電流と仕事：

電流の熱作用:導線上の2点A，Bの電位をそれぞれVA，VBは高電位のAからBに向かって電場が生じ，電荷は静電気力を受けて移動する。時間t[s]の間に電気量q[C]が移動したとすると，電荷の電気的位置エネルギーはq(VA-VB) [J]減り，これがAB間の導線内で熱エネルギーに変る。この熱をジュール熱という。

単位時間の発熱量はq(VA-VB)/t [J/s]となるが，q/t [C/s] = I [A]であるから，I(VA-VB)と表される。AB間の抵抗をR[]とすると，I(VA-VB)=I2R

ジュールの法則：電圧V[V]，抵抗R[]の導線を電流I[A]がt[s]間流れるときに，導線に発生する熱量Q[J]は次のように表される。

Q = IVt = I2Rt = V2t/R

これをジュールの法則という。

電力(仕事率)は1秒間当たりの仕事量:　P (W)= W/s = IV = I2R = V2 /R

電力量はある時間で行った仕事量:　W (Wh) = Pt (tの単位はhour)

半導体

抵抗率が導体と不導体の中間の物質を半導体という。固体の導体は自由電子を多く持つため電気伝導があるが，不導体(絶縁体)は自由電子を持たないため電気伝導性に乏しい(とぼしい)。しかし，半導体では電子の役割は単純ではない。

真性半導体(純粋半導体)といわれる物質は，低温では伝導性がほとんどないが，温度が高くなると，自由電子に相当する電子が発生し，伝導性をもつようになる。これは，一般の導体金属とは逆の性質を持っていることになる。この半導体の例として，単体ではケイ素(シリコンSi)，ゲルマニウム(Ge)，セレン(Se)など，化合物では酸化亜鉛(ZnO)，酸化銅(I)(Cu2O)，硫化鉛(PbS)等がある。これに対して，SiやGeにごく微量のある種の元素が不純物として入れったものは，そのために伝導性が与えられるので，これらを不純物半導体という。

不純物半導体:元素の周期表の14族のSiやGeは原子価が4価の元素で，原子の最も外側の軌道を回る電子の数は4語である。これらの電子を価電子という。この4個の電子を隣接原子が互いに共有することによって，原子間の結合が保たれ(共有結合)，結晶を作っている。右の図はこれを平面的に示した説明図である。次に，ゲルマニウム(Ge)を例にとって説明しよう。

N型半導体:純粋なGeの結晶中のある原子が，第15族の元素，たとえばヒ素(As)の原子と置き換わったとすると，Asの価電子は5個であるから，電子が1個余り，これが自由電子と同じ働きをし，電気伝導性を生じる(電子伝導)。この電子を過剰電子という。このように，第14族のSiやGeに，ごく微量の第15族の元素が混じったものをn型半導体という。

P型半導体:純粋なGeの結晶中のある原子が，第13族の元素，たとえばインジウム(In)の原子と置き換わったとすると，Inの価電子は3個であるから，結晶を作るのに必要な電子数が不足し，電子のないところができる。これをホール(又は正孔)という。このホールに近くの電子が移ると，その電子が空席，すなわちホールとなる。電子が次々とホールに移動すると，結局ホールが電子の運動と逆向きに移動することになる。電子とホールの変位は逆向きであるから，ホールの運動は正の荷電粒子の運動と同じ働きとなり，電気伝導性の原因となる(ホール伝導)。このように，第13族のSiやGeに，ごく微量の第13族の元素が混じったものをp型半導体という。

半導体ダイオート:p型とn型の半導体結晶片を接合し，両端に電極をつけたものである。右の図のように，p型部を電池の陽極に，n型部を陰極につなぐと，接合面を通ってp型部のホールはn型部に，n型部の過剰な自由電子はp型部に移動する。n型部の電子は電池の陰極から補充され，p型部の価電子は飛び出して電池の陽極に進み，ホールが補充される。このようにして，電流は引き続き流れることになる。この電池のつなぎ方，すなわち半導体のp型からn型の向きに電場を生じる電圧の加え方を順方向という。逆に同図(b)のようにn型部を電池の陽極に，p型部を陰極につなぎ電圧を加えると，ホールと自由電子とは互いに離れる向きに移動する。このため，両部の接合面付近では，p型側に負イオン(ホールの移動した後を電子が埋め過剰となる)，n型側に正イオン(自由電子が移動して電子が不足する)が残る。この結果，p型部とn型部の間に電位差が生じ，この電位差が電池の電圧と等しくなると，電流はもはや流れなくなる。この電圧の加え方を逆方向という。