電磁気学5

電磁誘導と電磁波

電磁誘導現象：静電気と磁気はよく似ている。したがって,電流が磁場を作るのであれば,その逆に,磁場が電流を作るのではないかという期待が持たれ,多くの研究者がいろいろと試験を試みた。しかし,なかなか成功しなかったが,1831年にファラデーがコイルに棒磁石を入れたり,出したりすると,コイルに接続した回路に電流が流れ,コイルの両端に起電力が生じることを発見した。この現象を電磁誘導という。磁石を固定し,コイルの面を磁石の磁極に近づけたり,遠ざけてもこの現象がコイルに生じた起電力を誘導力といい,これによって回路に流れる電流を誘導電流という。

電磁誘導の法則：下の図に,コイル内の磁場の変化と誘導電流の流れを示している。

コイル内を通る磁束が外から変化を受けると,誘導電流がその変化を打ち消す向きに流れるような誘導起電力がコイルに生じる。これをレンツの法則という。

交　　流

交流の発生：一様な磁場の中でコイルを回転すると,その両端に誘導起電力が発生する。長方形で1巻きのコイルABCDを図のように一様な磁場のも木に,コイルの面を直角に置き角速度で回転する。コイルの辺AB,CD部は回転により磁束線を切るので,誘導起電力を生じる。

導線コイルが周期的に回転するから,コイルの両端での電位差は時間と共に変化し,その間の電位Vと時間tの関係を右図(a)に描く曲線になる。このように,コイルの両端に周期的に向きの変る起電力が生じるとき,これを交流電圧という。端子間を抵抗R(抵抗値R〔〕)で接続すると,その間の交流端子電圧に応じて,抵抗を流れる電流Iは図(b)のようになる。このように,電流の向きが周期的に変る電流を交流電流(交流)という。は交流の周波数という。これに対して,振動数fは/2[Hz]である。東日本は50Hz(ヨーロッパ関係),西日本は60Hz(アメリカ関係)である。

交流の実効値：交流の電圧や電流は上の図に見られるような変化をするので,それらの強さを表示するためには,何らかの平均値をとる必要がある。しかし,半周期後とに向きが逆転するので,それらを単に平均すると0になるから,向きに無関係な量として,2乗の平均値をとることにする。すなわち,1周期についての交流電圧,または電流の2乗の平均値の平方根(へいほうこん)によって,電圧,又は電流の強さを表すこととし,これをそれらの実効値という。通常1V,又は1Aの交流といえば,実効値が1V,又は1Aである交流を意味する。これに対して,各瞬間の電圧,又は電流の値をそれぞれの瞬間値という。

変圧器(トランス)：変圧器は,相互誘導を利用して交流の電圧を変える装置で,共通の鉄心,又は絶縁体の筒(つつ)間まわりに2つ以上のコイルを巻いたものである。電源に接続するコイルを一次コイル,他を二次コイルという。これらの電圧と巻き数を右の図のようにとると,次の関係がある。

V1/V2 = n1/n2

種々(しゅじゅ)の電力の損失のない理想的な変電器の場合には,一次コイルに供給される電流と電圧の積は,二次コイルに誘起される電流と電圧の積に等しい。すなわち

I1V1 = I2V2

である。

電磁波

電磁波の発見:ファラデーは,電荷の周りには電場ができるので,電気振動は電荷の高速の往復振動であることから,この振動によってまわりの電場の状態が急速にかき乱される(みだす)であろうと考えた。また,電流は磁場を作るから,周りの磁場状態も急速に変化するであるであろうと考えた。

マクスウェルはさらに,電気振動によって生じる電場及び磁場の変化は,光の速さに等しい速さで,横波としてまわりに伝わるはずであると考え,この波を電磁波と名づけた(1864年)。続いて彼は,光が横波であること,また真空中の光の速さと理論的に計算した真空中の電磁波の速さとが一致することから,光は電磁波の一種であるとし,光に関するいろいろな現象を,電磁波の立場から説明した(1871年)。

電磁波の発生:下の図に示すような振動回路をつくる。電場が変化すると,そのまわりの空間に磁場が生じる。磁場が変化すると,そのまわりの空間に電場が生じる。このため,振動回路に電気振動が起きると,コンデンサーの極板間に振動する電場が生じ,これによって磁場ができる。この磁場の変動によってまた電場ができ,これら電場(電気力線)と磁場(磁力線)の変動が次々と生まれ,極板間から順次まわりの空間に下図のような形で広がって行く。この波が電磁波である。同図の垂直線は電気力線,水平線は磁力線を表し,(d)図は鉛直方向の電気振動によって発生した電磁波が,x軸の向きに進む様子を示したもので,矢印は電場及び磁場の強さを示すベクトルである。